W25X64 是华邦公司推出的大容量

SPI  FLASH 产品，W25X64 的容量为 64Mbit(8M)，该系列还有 W25Q80/16/32 等。W25X16,W25X32,W25X64分别有8192,16384,32768个可编程页,每页256字节,用扇区擦除指令每次可以擦除16页,用块擦除指令每次可以擦除256页,用整片擦除指令既可以擦除整个芯片,W25X16,W25X32,W25X64分别有512,1024,2048个可擦除扇区,或者32,64,128个可擦除的块

W25Q64 的擦写周期多达 10W 次，具有 20 年的数据保存期限，支持电压为 2.7~3.6V，
W25Q64 支持标准的 SPI，还支持双输出/四输出的 SPI，最大 SPI 时钟可以到 80Mhz（双输出
时相当于 160Mhz，四输出时相当于 320M）

引脚一般如下

其中CS DO SIO VCC GND都是SPI通讯引脚

HOLD是防误操作引脚,该脚为低时,忽略一切外部指令

wp为保护引脚,该脚为低,数据无法擦除修改

对W25X64的写入读出都伴随着指令,指令集如下

有一个很重要的寄存器是状态寄存器,在对flash写入的时候一定要对状态寄存器查看一下

busy:只读,当flash内部正在进行操作的时候,这一位自动变为1,当该位为1的时候,除了读状态指令,不响应任何指令

wel:写保护位,只读,当芯片处于写保护状态的时候,该位为0,所以当要对芯片进行操作的时候一定要查看这一位,否则无法写入,该位在掉电后,写禁能,页编程,扇区擦除,芯片擦除以及写状态寄存器特定值之后会变为0,执行写使能命令之后会变成1

其他状态寄存器

另外,芯片初始化自检的时候需要读取ID,用于设备识别,id寄存器如下

代码如下

#ifndef __FLASH_H

#define __FLASH_H

#include "spi.h"

#include "delay.h"

#include "ioremap.h"

//W25X系列/Q系列芯片列表

//W25Q80 ID  0XEF13

//W25Q16 ID  0XEF14

//W25Q32 ID  0XEF15

//W25Q32 ID  0XEF16

#define W25Q80 	0XEF13

#define W25Q16 	0XEF14

#define W25Q32 	0XEF15

#define W25Q64 	0XEF16

extern u16 SPI_FLASH_TYPE;//定义我们使用的flash芯片型号

#define	SPI_FLASH_CS PBout(12)  //选中FLASH

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//指令表

#define W25X_WriteEnable		0x06    //写使能

#define W25X_WriteDisable		0x04    //写禁止

#define W25X_ReadStatusReg		0x05    //读状态寄存器

#define W25X_WriteStatusReg		0x01    //写状态寄存器

#define W25X_ReadData			0x03    //读数据

#define W25X_FastReadData		0x0B    //快速读数据

#define W25X_FastReadDual		0x3B    //快速异步读数据

#define W25X_PageProgram		0x02    //页编程

#define W25X_BlockErase			0xD8    //块擦除

#define W25X_SectorErase		0x20    //扇区擦除

#define W25X_ChipErase			0xC7    //片擦除

#define W25X_PowerDown			0xB9    //关机

#define W25X_ReleasePowerDown	        0xAB    //释放关机

#define W25X_DeviceID			0xAB    //读取设备ID

#define W25X_ManufactDeviceID	        0x90    //

#define W25X_JedecDeviceID		0x9F    //

void SpiFlashInit(void);

u16  SpiFlashReadID(void);  	    //读取FLASH ID

u8   SpiFlashReadSR(void);        //读取状态寄存器

void SpiFlashWriteSR(u8 sr);  	//写状态寄存器

void SpiFlashWriteEnable(void);  //写使能

void SpiFlashWriteDisable(void);	//写保护

void SpiFlashWriteNoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);

void SpiFlashRead(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);   //读取flash

void SpiFlashWrite(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash

void SpiFlashEraseChip(void);    	  //整片擦除

void SpiFlashEraseSector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除

void SpiFlashWaitBusy(void);           //等待空闲

void SpiFlashPowerDown(void);           //进入掉电模式

void SpiFlashWakeUp(void);			  //唤醒

u8 SpiFlashCheck(void);              //flash检测

#endif

#include "flash.h"

u16 SPI_FLASH_TYPE=W25Q64;//默认就是25Q64

//4Kbytes为一个Sector

//16个扇区为1个Block

//W25X16

//容量为2M字节,共有32个Block,512个Sector

//初始化SPI FLASH的IO口

void SpiFlashInit(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(	RCC_APB2Periph_GPIOB"RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE );//PORTB时钟使能

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;  // PD2 推挽

GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;  // PG7 推挽

GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);

Spi2Init();		   	//初始化SPI

Spi2SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式

SPI_FLASH_TYPE=SpiFlashReadID();//读取FLASH ID.

}

//读取SPI_FLASH的状态寄存器

//BIT7  6   5   4   3   2   1   0

//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY

//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用

//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置

//WEL:写使能锁定

//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)

//默认:0x00

u8 SpiFlashReadSR(void)

{

u8 byte=0;

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg);     //发送读取状态寄存器命令

byte=Spi2ReadWriteByte(0Xff);              //读取一个字节

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

return byte;

}

//写SPI_FLASH状态寄存器

//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!

void SpiFlashWriteSR(u8 sr)

{

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg);   //发送写取状态寄存器命令

Spi2ReadWriteByte(sr);               //写入一个字节

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

}

//SPI_FLASH写使能

//将WEL置位

void SpiFlashWriteEnable(void)

{

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteEnable);      //发送写使能

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

}

//SPI_FLASH写禁止

//将WEL清零

void SpiFlashWriteDisable(void)

{

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_WriteDisable);     //发送写禁止指令

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

}

//读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14

u16 SpiFlashReadID(void)

{

u16 Temp = 0;

SPI_FLASH_CS=0;

Spi2ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令

Spi2ReadWriteByte(0x00);

Spi2ReadWriteByte(0x00);

Spi2ReadWriteByte(0x00);

Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF)<<8;

Temp|=Spi2ReadWriteByte(0xFF);

SPI_FLASH_CS=1;

return Temp;

}

//flash检测 检测到返回0 失败返回1

u8 SpiFlashCheck(void)

{

u16 flashId = 0;

flashId = SpiFlashReadID();

if(flashId == W25Q64)

return 0;

else

return 1;

}

//读取SPI FLASH

//在指定地址开始读取指定长度的数据

//pBuffer:数据存储区

//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)

//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)

void SpiFlashRead(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)

{

u16 i;

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令

Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址

Spi2ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));

Spi2ReadWriteByte((u8)ReadAddr);

for(i=0;i<numbytetoread;i++)     { =""         pbuffer[i]="Spi2ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数  "     }=""     spi_flash_cs="1;                            //取消片选     "       ="" }  ="" spi在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据="" 在指定地址开始写入最大256字节的数据="" pbuffer:数据存储区="" writeaddr:开始写入的地址(24bit)="" numbytetowrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!=""  ="" void spiflashwritepage(u8* pbuffer,u32 writeaddr,u16 numbytetowrite)="" {=""     u16 i;  =""     spiflashwriteenable();                  ="" set wel =""     spi2readwritebyte(w25x_pageprogram);      ="" 发送写页命令   =""     spi2readwritebyte((u8)((writeaddr)="">>16)); //发送24bit地址

Spi2ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));

Spi2ReadWriteByte((u8)WriteAddr);

for(i=0;i<numbytetowrite;i++)spi2readwritebyte(pbuffer[i]); 循环写数  =""     spi_flash_cs="1;                            //取消片选 "     spiflashwaitbusy();=""    ="" 等待写入结束="" } ="" 无检验写spi flash ="" 必须确保所写的地址范围内的数据全部为0xff,否则在非0xff处写入的数据将失败!="" 具有自动换页功能 ="" 在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!="" pbuffer:数据存储区="" writeaddr:开始写入的地址(24bit)="" numbytetowrite:要写入的字节数(最大65535)="" check ok="" void spiflashwritenocheck(u8* pbuffer,u32 writeaddr,u16 numbytetowrite)   ="" { =""  =""     u16 pageremain;=""     pageremain="256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数"     =""     if(numbytetowrite<="pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节"     while(1)=""     {=""         spiflashwritepage(pbuffer,writeaddr,pageremain);=""         if(numbytetowrite="=pageremain)break;//写入结束了"         else ="" numbytetowrite="">pageremain

{

pBuffer+=pageremain;

WriteAddr+=pageremain;

NumByteToWrite-=pageremain;			  //减去已经写入了的字节数

if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节

else pageremain=NumByteToWrite; 	  //不够256个字节了

}

};

}

//写SPI FLASH

//在指定地址开始写入指定长度的数据

//该函数带擦除操作!

//pBuffer:数据存储区

//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)

//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)

u8 SPI_FLASH_BUF[4096];

void SpiFlashWrite(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)

{

u32 secpos;

u16 secoff;

u16 secremain;

u16 i;

secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16

secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移

secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小

if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节

while(1)

{

SpiFlashRead(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容

for(i=0;i<secremain;i++) 校验数据=""         {=""             if(spi_flash_buf[secoff+i]!="0XFF)break;//需要擦除  "   =""         }=""         if(i<secremain)="" 需要擦除=""             spiflasherasesector(secpos);="" 擦除这个扇区=""             for(i="0;i<secremain;i++)"    ="" 复制=""             {=""                 spi_flash_buf[i+secoff]="pBuffer[i];"             }=""             spiflashwritenocheck(spi_flash_buf,secpos*4096,4096);="" 写入整个扇区  =""             =""         }else spiflashwritenocheck(pbuffer,writeaddr,secremain);="" 写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. =""         if(numbytetowrite="=secremain)break;//写入结束了"         else="" 写入未结束=""             secpos++;="" 扇区地址增1=""             secoff="0;//偏移位置为0 "  =""             pbuffer+="secremain;  //指针偏移"             writeaddr+="secremain;//写地址偏移"             numbytetowrite-="secremain;" 字节数递减=""             if(numbytetowrite="">4096)secremain=4096;	//下一个扇区还是写不完

else secremain=NumByteToWrite;			//下一个扇区可以写完了

}

};

}

//擦除整个芯片

//整片擦除时间:

//W25X16:25s

//W25X32:40s

//W25X64:40s

//等待时间超长...

void SpiFlashEraseChip(void)

{

SpiFlashWriteEnable();                  //SET WEL

SpiFlashWaitBusy();

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_ChipErase);        //发送片擦除命令

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

SpiFlashWaitBusy();   				   //等待芯片擦除结束

}

//擦除一个扇区

//Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16

//擦除一个山区的最少时间:150ms

void SpiFlashEraseSector(u32 Dst_Addr)

{

Dst_Addr*=4096;

SpiFlashWriteEnable();                  //SET WEL

SpiFlashWaitBusy();

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_SectorErase);      //发送扇区擦除指令

Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址

Spi2ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));

Spi2ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

SpiFlashWaitBusy();   				   //等待擦除完成

}

//等待空闲

void SpiFlashWaitBusy(void)

{

while ((SpiFlashReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空

}

//进入掉电模式

void SpiFlashPowerDown(void)

{

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_PowerDown);        //发送掉电命令

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

DelayMs(3);                               //等待TPD

}

//唤醒

void SpiFlashWakeUp(void)

{

SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件

Spi2ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown);   //  send W25X_PowerDown command 0xAB

SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选

DelayMs(3);                               //等待TRES1