安路TD开发工具软件安装教程

1、TD软件安装

双击运行

选择安装路径:

完成安装

- 安装license

复制license到安装路径下，在提供的文件夹里”license”复制到如下的安装目录下。

- 安装下载驱动

右键桌面图标“计算机”，点击“属性”，打开 “设备管理器”：在通用串行总线设备下会出现“USB-JTAG-Cable”，如图1所示

图1：设备管理器中找到 USB-JTAG-Cable 新硬件

右键选择“USB-JTAG-Cable”，点击“更新驱动程序”；如图 2所示，选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”；如图 3 所示，点击“浏览”，在 TD 软件安装目录下选择“drivers”文件夹即可，点击“确定”，并勾选“包括子文件夹”，点击“下一步”；若出现下图 4 中对话框则表明驱动安装成功。

如文件夹里没有驱动文件，可将提供的”下载器驱动“的文件夹复制到对应的文件下面，再通过上面的方式找到相应的驱动文件。

根据系统选择 win7 、win8 或 win10 的 64/32 位驱动，如：

win7 32 位系统，则选择 win7_32；

win7 64 位系统，则选择win7_64；

win8 或 win10 32 位系统，则选择 win8_10_32；

win8 或 win10 64 位系统，则选择 win8_10_64。

安装时会有警告，驱动程序未经认证，选择继续安装

图 2右键点击 USB-JTAG-Cable 更新驱动         图 3浏览计算机以查找驱动程序软件

图 4 定位到 TD 文件夹下“driver”里面的手头下载器和系统选择

注意，有的电脑装好后 Anlogic USB Cable 上会有一个黄色叹号，导致 TD

软件不识别硬件，此时需要首先在 Bios 里禁用“Secure Boot”，然后进入 windows “禁用 WIN10 的驱动程序数字签名”，这样每次 Windows 重启都不再检测驱动程序的数字签名。